青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（六级）

一、单选题(共20题，共80分)

| 1. | TCP/IP四层模型中，IP协议对应的是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; 应用层. B.; 传输层. C.; 网络层. D.; 网络接口层. |
|  | 试题编号：20250902130250843 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 2. | 浏览网页时，应用层使用的协议是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; HTTP协议. B.; TCP协议. C.; HTML协议. D.; IP协议. |
|  | 试题编号：20250902130250897 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 3. | IPV4地址的表示格式为X.X.X.X，其中X的范围是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; 0~255. B.; 0~1023. C.; 0~192. D.; 0~168. |
|  | 试题编号：20250902130250944 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 4. | 一台拥有IP地址的主机，通过“IP地址+端口号”来提供多种服务，终端仿真协议（Telnet） 所对应的端口是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; 21. B.; 22. C.; 23. D.; 80. |
|  | 试题编号：20250902130250991 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 5. | 如下图所示，ESP32主控板A和C通过WIFI连接到主控板B，主控板A的工作模式是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; Client. B.; STA. C.; AP. D.; Server. |
|  | 试题编号：20250902130251049 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 6. | I2C串行通信，当总线空闲时，串行时钟线SCL的电平状态是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; 低电平. B.; 高电平. C.; 上升沿. D.; 下降沿. |
|  | 试题编号：20250902130251294 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 7. | I2C串行通信有两根数据线，分别是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; SDA SCK. B.; TX RX. C.; MOSI MISO. D.; SDA SCL. |
|  | 试题编号：20250902130251341 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 8. | ESP32 for Arduino I2C类库的下列成员函数中，用于主设备向从设备发送读取数据请求的成员 函数是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; Wire.begin(). B.; Wire.transfer(). C.; Wire.endTransmission(). D.; Wire.requestFrom(). |
|  | 试题编号：20250902130251389 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 9. | ESP32 for Arduino I2C类库的成员函数beginTransmission()，下列描述正确的是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; 初始化，并作为主设备加入I2C. B.; 将向从设备发送的数据加入到发送数据队列. C.; 向从设备发送数据请求. D.; 将从设备的地址加入到发送数据队列. |
|  | 试题编号：20250902130251437 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 10. | MPU6050姿态传感器中，用于返回角速度的功能单元是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; 加速度传感器. B.; 陀螺仪. C.; DMP. D.; 磁力计. |
|  | 试题编号：20250902130251483 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 11. | SPI通信，主机向从机发送数据的数据线是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; SCLK. B.; SS. C.; MISO. D.; MOSI. |
|  | 试题编号：20250902130251529 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 12. | SPI通信，下列选项中，关于数据线SCLK描述正确的是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; 从机向主机发送数据的数据线. B.; 主机向从机发送片选信号的数据线. C.; 从机向主机发送时钟信号的数据线. D.; 主机向从机发送时钟信号的数据线. |
|  | 试题编号：20250902130251575 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 13. | 关于步进电机，以下说法中不正确的是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; 步进电机转动是通过PWM控制. B.; 步进电机转动的速度与脉冲频率成正比. C.; 步进电机是执行器. D.; 步进电机是开环控制，但步距误差不会累计. |
|  | 试题编号：20250902130251620 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 14. | 下列选项中，检测网络环境下设备之间是否连通的命令是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; ping. B.; msconfig. C.; ipconfig. D.; connect. |
|  | 试题编号：20250902130251848 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 15. | 步进电机类库AccelStepper的成员函数中，设定恒速转动时步进电机转动速度的成员函数是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; AccelStepper.setSpeed(). B.; AccelStepper.setMaxSpeed(). C.; AccelStepper.setAcceleration(). D.; AccelStepper.speed(). |
|  | 试题编号：20250902130251895 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 16. | HTTP请求报文头部的结束符是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; 仅回车符+换行符. B.; 回车符. C.; 换行符. D.; 空行. |
|  | 试题编号：20250902130251950 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 17. | ESP32 for Arduino 提供的WiFi类库的成员函数中，用于设定ESP32主控板为STA模式的成员函 数是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; WiFi.softSTA(). B.; WiFi.softAP(). C.; WiFi.localIP(). D.; WiFi.begin(). |
|  | 试题编号：20250902130252054 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 18. | ESP32 主控板与外设模块通过I2C进行通信，部分程序如下，下列选项中，关于参数A说法正确 的是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; 参数A是外设模块的I2C地址. B.; 参数A是外设模块内寄存器的地址. C.; 参数A是从外设模块中读取的数据. D.; 参数A是向外设模块写入的数据. |
|  | 试题编号：20250902130252213 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 19. | 24BJY48步进电机的转动控制，使用0/1表示电源的关闭和导通，当发送给步进电机的控制参数 序列为[B1000，B0100，B0010，B0001，B1000]时，步进电机的通电方式是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; 四相单四拍. B.; 四相双四拍. C.; 四相单五拍. D.; 四相双五拍. |
|  | 试题编号：20250902130252260 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 20. | 一位共阳数码管和74HC595移位寄存器芯片连接如下图所示，数码管显示字符为“A”，使用shiftout 函数向74HC595发送数据，下列选项中正确的程序是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20250902130252327 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | 下列选项中，ESP32 WROOM模组所能提供的通信方式有？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; WiFi. B.; I2C. C.; CAN. D.; SPI. |
|  | 试题编号：20250902130251099 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦D¦A |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 22. | 使用本地计算机进行网页浏览时，下列说法正确的有？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; 本地计算机率先发起请求. B.; 服务器端对本地计算机的请求做出响应. C.; 网页浏览信息交换模式为请求-响应. D.; 本地计算机称为客户端. |
|  | 试题编号：20250902130251147 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D¦B¦A¦C |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 23. | ESP32 for Arduino SPI类库的成员函数setBitOrder(bitOrder)中，参数bitOrder的选择有？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; MSBFIRST. B.; LSBFIRST. C.; 上升沿. D.; 下降沿. |
|  | 试题编号：20250902130251665 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 24. | MPU6050姿态传感器的角速度传感器单元可以设置如下不同的量程，下列选项中关于测量精度说 法正确的是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; 测量精度最高的量程是250°/s. B.; 测量精度最高的量程是2000°/s. C.; 测量精度最低的量程是250°/s. D.; 测量精度最低的量程是2000°/s. |
|  | 试题编号：20250902130251711 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D¦A |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 25. | HTML文档结构主要包含有？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; 标签. B.; 文本. C.; 主体. D.; 头部. |
|  | 试题编号：20250902130252113 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D¦A¦C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | TCP/IP协议是协议家族的统称，不是指某一特定的协议。( ) |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250902130251198 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 27. | IPv6地址长度为128位，由8个段组成。( ) |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250902130251245 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 28. | SPI通信采取主从模式，每个从设备都有一个唯一的地址。( ) |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250902130251756 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 29. | I2C串行通信，主设备发送数据的同时，同步从从设备接收数据。( ) |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250902130251803 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 30. | HTTP请求GET方法的功能是客户端向服务器端发送更改数据请求。( ) |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250902130252161 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |