青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（四级）

一、单选题(共20题，共80分)

| 1. | Arduino UNO/Nano主控板的MCU中，用于存储上传程序的器件是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; RAM. B.; Flash. C.; EEPROM. D.; REG. |
|  | 试题编号：20250901181439126 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 2. | 有关Arduino C程序的loop()函数，下列说法不正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; loop()函数中的程序会循环运行. B.; loop()函数中通常放置主执行程序. C.; loop()函数不可以缺失. D.; 程序运行时，loop()函数首先被运行. |
|  | 试题编号：20250901181439177 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 3. | Arduino UNO/Nano主控板，下列选项中，具有数字信号输入和输出功能以及串口接收功能的引脚是？ （ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 引脚0. B.; 引脚1. C.; 引脚A4. D.; 引脚A5. |
|  | 试题编号：20250901181439228 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 4. | Arduino C语言中，0x标识符是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 二进制整数前缀. B.; 八进制整数前缀. C.; 十进制整数前缀. D.; 十六进制整数前缀. |
|  | 试题编号：20250901181439275 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 5. | 整数12对应的二进制数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0b1001. B.; 0b1100. C.; 0b1010. D.; 0b0011. |
|  | 试题编号：20250901181439323 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 6. | Arduino UNO/Nano主控板，使用analogWrite(pin,val)函数输出模拟信号，当val的值为127时， 引脚等效输出的电压值约是 ？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0V. B.; 2.5V. C.; 3.3V. D.; 5V. |
|  | 试题编号：20250901181439560 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 7. | Arduino UNO/Nano主控板，使用digitalWrite(pin,val)函数输出数字信号，当val的值为1时， 引脚输出的电压值是 ？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0V. B.; 2.5V. C.; 3.3V. D.; 5V. |
|  | 试题编号：20250901181439607 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 8. | 如图所示电路，当光照强度减小时，下列选项中，关于电路中电流I说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 增大. B.; 减小. C.; 不变. D.; 没有规律，不能确定. |
|  | 试题编号：20250901181439660 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 9. | Arduino UNO/Nano主控板，电路如下图所示，通过7引脚获取按键的返回值，下列选项中，关于 引脚模式设置正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; pinMode(7,INPUT). B.; pinMode(7,OUTPUT). C.; pinMode(7,INPUT_PULLUP). D.; pinMode(7,INPUT_PULLDOWN). |
|  | 试题编号：20250901181439713 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 10. | Arduino UNO/Nano主控板，电路如下图所示，通过7引脚获取按键的返回值，下列选项中，关 于电路描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 上拉电阻电路. B.; 下拉电阻电路. C.; 内部上拉电阻电路. D.; 上升沿电阻电路. |
|  | 试题编号：20250901181439767 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 11. | Arduino C语言中，描述符boolean表示的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 整型. B.; 布尔型. C.; 浮点型. D.; 无符号数. |
|  | 试题编号：20250901181439992 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 12. | Arduino C语言，下列选项中，用于表示两个条件中，有一个条件成立，整个条件就成立的逻辑运 算符是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; &&. B.; ¦¦. C.; !. D.; !=. |
|  | 试题编号：20250901181440036 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 13. | Arduino C程序如下，当变量val的值为3时，该段程序运行后，串口监视器输出结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 3. B.; 4. C.; 34. D.; 1234. |
|  | 试题编号：20250901181440087 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 14. | Arduino C程序如下，串口监视器输出为“B”，下列选项中，变量score所对应的范围是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; score ≥ 75. B.; score ＜ 90. C.; 75 ＜ score ＜ 90. D.; 75 ≤ score ＜ 90. |
|  | 试题编号：20250901181440137 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 15. | Arduino C程序如下，该段程序运行后，串口监视器输出结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0. B.; 3. C.; 0369. D.; 0123456789. |
|  | 试题编号：20250901181440189 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 16. | 读取当前环境光数据，电路如下图所示，当光照强度减小时，analogRead(A1)的返回值增大，下图 中A和B所对应的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 电阻 光敏电阻. B.; 导线 光敏电阻. C.; 光敏电阻 电阻. D.; 光敏电阻 导线. |
|  | 试题编号：20250901181440327 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 17. | Arduino C程序如下，该段程序运行后，变量sum的值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 1. B.; 6. C.; 12. D.; 18. |
|  | 试题编号：20250901181440379 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 18. | Arduino UNO/Nano主控板，电路搭设及部分程序如下，当按键开关按下后，LED熄灭，程序块中 A和B的值分别是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; HIGH / HIGH. B.; HIGH / LOW. C.; LOW / HIGH. D.; LOW / LOW. |
|  | 试题编号：20250901181440432 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 19. | Arduino UNO/Nano主控板，引脚3的输入信号如下图所示，下列选项中，能正确读取输入信号的函 数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; pulseIn(3,HIGH). B.; pulseIn(3,LOW). C.; digitalRead(3). D.; digitalWrite(3,LOW). |
|  | 试题编号：20250901181440485 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 20. | Arduino UNO/Nano主控板，下图所示电路，实现了通过按键开关切换高低电平，下列选项中正确的 是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 该电路为外部上拉电阻电路，按键按下后，引脚6输入低电平. B.; 该电路为外部上拉电阻电路，按键按下后，引脚6输入高电平. C.; 该电路为内部上拉电阻电路，按键按下后，引脚6输入低电平. D.; 该电路为内部上拉电阻电路，按键按下后，引脚6输入高电平. |
|  | 试题编号：20250901181440537 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | 根据有无反馈，将控制系统划分为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 连续控制. B.; 离散控制. C.; 开环控制. D.; 闭环控制. |
|  | 试题编号：20250901181439370 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦D |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 22. | 下列选项中，关于Serial.begin()描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 该函数的功能是设置串口通信的传输速度. B.; 当函数的参数为9600时，表示每秒传送9600比特数据. C.; 该函数的功能是将内容发送到串口. D.; 该函数的功能是从串口接收数据. |
|  | 试题编号：20250901181439417 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦C¦A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 23. | 关于光敏电阻，下列选项中描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 光照越强，阻值越小. B.; 通常需要串联分压电阻. C.; 可用于检测环境光强度. D.; 光敏电阻通常由导体材料制成. |
|  | 试题编号：20250901181439814 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 24. | Arduino UNO/Nano主控板，读取引脚3输入的数字信号，程序pinMode(3,mode);中,参数mode的 值可以是 ？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; INPUT. B.; OUTPUT. C.; INPUT_PULLUP. D.; INPUT_PULLDOWN. |
|  | 试题编号：20250901181439860 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 25. | Arduino C语言，下列选项所示变量名称中，不符合要求的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 次数. B.; switch. C.; pinmode. D.; 2pin. |
|  | 试题编号：20250901181440233 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | 我们使用的Arduino UNO/Nano主控板，都预先烧录了Bootloader引导程序。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250901181439465 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 27. | Arduino UNO/Nano主控板的引脚中，具有数字信号输入和输出功能的引脚数量是20个。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250901181439512 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 28. | 晶体三极管的三个引脚，分别为基极、集电极和发射极。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250901181439904 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 29. | 通过H桥电路控制直流电机转动，直流电机的转动方向由电流的方向控制。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250901181439948 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 30. | ArduinoUNO/Nano主控板，Arduino C语言中，整型变量的存储空间是2个字节。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250901181440276 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |