青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（六级）

分数：100  题数：30

一、单选题(共20题，共80分)

1.	TCP/IP四层模型中，HTTP协议对应的是？（ ）

A. 		应用层

B. 		传输层

C. 		网络层

D. 		网络接口层

试题编号：20251205153245094

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：B

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

2.	日常网络视频通话，在TCP/IP四层模型的传输层中，通常使用的协议是？（ ）

A. 		TCP协议

B. 		UDP协议

C. 		HTTP协议

D. 		HTTPS协议

试题编号：20251205153245301

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：C

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

3.	一台拥有IP地址的主机，通过“IP地址+端口号”来提供多种服务，文件传输协议（FTP）数据端所对应的端口是？（ ）

A. 		20

B. 		21

C. 		22

D. 		80

试题编号：20251205153245352

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：C

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

4.	如下图所示，ESP32主控板A和C通过WIFI连接到主控板B，工作于STA模式的主控板是？（ ）

A. 		主控板A

B. 		主控板B

C. 		主控板C

D. 		主控板A和C

试题编号：20251205153245409

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：D

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

5.	ESP32 for Arduino，HTTP类库提供的成员函数中，客户端发送新的数据追加到服务器端，该功能所对应的方法是？（ ）

A. 		GET

B. 		PUT

C. 		POST

D. 		PATCH

试题编号：20251205153245539

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

6.	I2C串行通信，当总线空闲时，串行数据线SDA的电平状态是？（ ）

A. 		低电平

B. 		高电平

C. 		上升沿

D. 		下降沿

试题编号：20251205153245869

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：

试题解析：

考生答案：B

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

7.	I2C串行通信，数据线SDA和SCL分别发送的是？（ ）

A. 		数据信号 时钟信号

B. 		时钟信号 数据信号

C. 		电平信号 边沿信号

D. 		数字信号 模拟信号

试题编号：20251205153245998

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

8.	ESP32 for Arduino I2C类库的成员函数中，具有主设备向从设备发送读取数据请求功能的成员函数是？（ ）

A. 		Wire.begin()

B. 		Wire.read()

C. 		Wire.requestFrom()

D. 		Wire.endTransmission()

试题编号：20251205153246048

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：

试题解析：

考生答案：B

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

9.	MPU6050姿态传感器的加速度传感器单元可以设置如下不同的量程，下列选项中关于测量精度说法正确的是？（ ）

A. 		测量精度最低的量程是±2g

B. 		测量精度最低的量程是±4g

C. 		测量精度最低的量程是±8g

D. 		测量精度最低的量程是±16g

试题编号：20251205153246099

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：D

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

10.	SPI通信，主机向从机发送数据的引脚是？（ ）

A. 		MOSI引脚

B. 		MISO引脚

C. 		SS引脚

D. 		SCLK引脚

试题编号：20251205153246148

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：B

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

11.	关于步进电机，下列选项中，说法错误的是？（ ）

A. 		步进电机通常采用开环控制

B. 		步进电机的通电方式有单相通电和双相通电

C. 		步距角是步进电机绕组改变一次通电方式，所转动的空间角度

D. 		随着运转，步进电机的误差会不断累积

试题编号：20251205153246199

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

12.	SPI通信，下列选项中，关于数据线SS描述正确的是？（ ）

A. 		从机向主机发送数据的数据线

B. 		主机向从机发送数据的数据线

C. 		主机向从机发送时钟信号的数据线

D. 		从机选择线

试题编号：20251205153246249

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：D

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

13.	ESP32 for Arduino SPI类库的成员函数setBitOrder(val)，下列选项中，描述正确的是？（ ）

A. 		参数为LSBFIRST时，表示最高有效位优先

B. 		参数为MSBFIRST时，表示最低有效位优先

C. 		函数功能是设置数据的传送方式

D. 		函数功能是设置时钟的传送频率

试题编号：20251205153246300

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：C

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

14.	步进电机类库AccelStepper的成员函数中，用于设定步进电机恒定转速的成员函数是？（ ）

A. 		AccelStepper.setMaxSpeed()

B. 		AccelStepper.setSpeed()

C. 		AccelStepper.setCurrentPosition()

D. 		AccelStepper.setAcceleration()

试题编号：20251205153246547

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：B

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

15.	PID控制器中，可消除稳态误差是？（ ）

A. 		P控制

B. 		I控制

C. 		D控制

D. 		中断控制

试题编号：20251205153246596

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

16.	使用ESP32 for Arduino WiFi类库的成员函数softAP(arg1,arg2)创建softAP，参数arg1和arg2的含义分别是？（ ）

A. 		SSID名称和SSID密码

B. 		SSID密码和SSID名称

C. 		服务器名称和服务器密码

D. 		服务器密码和服务器名称

试题编号：20251205153246646

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

17.	下列所示HTML标签中，用于标识页面标题的标签是？（ ）

A. 		<body>

B. 		<h1>

C. 		<img>

D. 		<title>

试题编号：20251205153246695

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：D

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

18.	ESP32 主控板与外设模块通过I2C进行通信，部分程序如下，下列选项中，关于参数A/B/C说法错误的是？（ ）

A. 		参数A是外设模块的地址

B. 		参数B是外设模块内寄存器的地址

C. 		参数C是向外设模块写入的数据

D. 		该段程序是从外设模块中读取数据

试题编号：20251205153246854

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：B

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

19.	24BJY48步进电机的转动控制，使用0/1表示电源的关闭和导通，当发送给步进电机的控制参数序列为[B1000，B1100，B0100，B0110，B0010，B0011，B0001，B1001，B1000]时，步进电机的通电方式是？（ ）

A. 		四相单八拍

B. 		四相单九拍

C. 		四相单双八拍

D. 		四相单双九拍

试题编号：20251205153246902

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

20.	ESP32 for Arduino，ESP32主控板以STA方式连接到路由器，用户名为“AA”，密码为“BB”，部分程序如下，下列选项中正确的是？（ ）

A.

B.

C.

D.

试题编号：20251205153246967

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：A

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

二、多选题(共5题，共10分)

21.	下列选项中，关于IPv4地址正确的有？（ ）

A. 		地址由32位二进制数组成。

B. 		通常以点分十进制表示

C. 		地址分为4段，每段8位

D. 		IPv4地址资源丰富，当前仍有大量的地址可供申请

试题编号：20251205153245669

试题类型：多选题

标准答案：A|B|C

试题难度：

试题解析：

考生答案：A|B|C

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

22.	TCP/IP四层模型，下列选项中，传输层使用到的协议有？（ ）

A. 		HTTP协议

B. 		TCP协议

C. 		UDP协议

D. 		IP协议

试题编号：20251205153245720

试题类型：多选题

标准答案：B|C

试题难度：

试题解析：

考生答案：A|C

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

23.	ESP32 for Arduino I2C类库的成员函数beginTransmissio(val)中，关于参数val下列描述不正确的是？（ ）

A. 		向从设备读取的数据

B. 		发送给从设备的数据

C. 		从设备的地址

D. 		从设备上寄存器的地址

试题编号：20251205153246349

试题类型：多选题

标准答案：A|B|D

试题难度：

试题解析：

考生答案：A|B|D

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

24.	下列选项中，采用主从通信方式的有？（ ）

A. 		I2C

B. 		SPI

C. 		UART

D. 		GPIO

试题编号：20251205153246399

试题类型：多选题

标准答案：A|B

试题难度：

试题解析：

考生答案：B|A

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

25.	下列选项中，组成HTML文档结构的有？（ ）

A. 		头部

B. 		主体

C. 		标题

D. 		内容

试题编号：20251205153246745

试题类型：多选题

标准答案：A|B

试题难度：

试题解析：

考生答案：B|A

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

三、判断题(共5题，共10分)

26.	IPV6的地址长度是128位，有8个字段，每个字段用“:”隔开。（ ）

正确 	错误

试题编号：20251205153245770

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：

试题解析：

考生答案：正确

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

27.	在Windows命令行界面，运行ping命令，可查看当前计算机的IP配置。（ ）

正确 	错误

试题编号：20251205153245819

试题类型：判断题

标准答案：错误

试题难度：

试题解析：

考生答案：错误

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

28.	关于教材示例所选定的24BJY48步进电机,该步进电机转动一圈所需的脉冲数为2048。（ ）

正确 	错误

试题编号：20251205153246448

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：

试题解析：

考生答案：正确

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

29.	I2C通信，主从设备之间可同时发送和接收数据。（ ）

正确 	错误

试题编号：20251205153246497

试题类型：判断题

标准答案：错误

试题难度：

试题解析：

考生答案：错误

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

30.	HTTP协议在传输层使用TCP协议，以保证数据的可靠传输。（ ）

正确 	错误

试题编号：20251205153246794

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：

试题解析：

考生答案：错误

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：