青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）

分数：100  题数：30

一、单选题(共20题，共80分)

1.	ESP32 for Arduino，函数digitalWrite(pin,val)中val的值为1时，引脚pin输出的电压通常是？（ ）

A. 		0V

B. 		3.0V

C. 		3.3V

D. 		5V

试题编号：20251205153051850

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

2.	通常情况下，8x8LED点阵的显示方式是？（ ）

A. 		静态显示

B. 		动态显示

C. 		逐行显示

D. 		隔行显示

试题编号：20251205153052055

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

3.	ESP32 for Arduino，下列选项中，提供16通道模拟输出的外设是？（ ）

A. 		ADC

B. 		LEDC

C. 		SigmaDelta

D. 		DAC

试题编号：20251205153052104

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

4.	ESP32 for Arduino，下列选项中，用于读取电容触摸传感器返回值的函数是？（ ）

A. 		digitalRead()

B. 		analogRead()

C. 		touchRead()

D. 		hallRead()

试题编号：20251205153052153

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：C

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

5.	ESP32 for Arduino采用LEDC方式进行模拟输出时，向指定通道输出模拟信号的函数是？（ ）

A. 		analogWrite()

B. 		ledcAttachPin()

C. 		ledcSetup()

D. 		ledcWrite()

试题编号：20251205153052482

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：D

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

6.	ESP32 for Arduino，下列选项中，可用于设置analogRead()函数取样分辨率的是？（ ）

A. 		analogRead()

B. 		analogWrite()

C. 		ledcSetup()

D. 		analogSetWidth()

试题编号：20251205153052609

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：D

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

7.	ESP32 for Arduino函数ledcSetup(channel,freq,bit_num)中，表示输出通道号的参数是？（ ）

A. 		ledcSetup

B. 		channel

C. 		freq

D. 		bit_num

试题编号：20251205153052659

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：

试题解析：

考生答案：B

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

8.	UART数据帧中为高电平的是？（ ）

A. 		起始位

B. 		数据位

C. 		校验位

D. 		停止位

试题编号：20251205153052709

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

9.	使用74HC595移位寄存器芯片控制一位数码管，电路连接如下图所示，引脚A是？（ ）

A. 		串行级联引脚

B. 		数据输入时钟引脚

C. 		数据输入引脚

D. 		锁存时钟引脚

试题编号：20251205153052764

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：D

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

10.	通过串口发送数据，程序如下，当校验位数据为0时，采用的数据校验方式是？（ ）

A. 		无校验

B. 		空校验

C. 		奇校验

D. 		偶校验

试题编号：20251205153052819

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：A

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

11.	ESP32 for Arduino程序如下，串口监视器显示的结果是？（ ）

A. 		5

B. 		20

C. 		25

D. 		45

试题编号：20251205153053165

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

12.	ESP32 for Arduino中，程序Serial.printf()中表示换行的格式字符是？（ ）

A. 		%n

B. 		%r

C. 		\n

D. 		\r

试题编号：20251205153053216

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

13.	0x69 >> 2的值是？（ ）

A. 		0x34

B. 		0xD2

C. 		0x1A

D. 		0xA4

试题编号：20251205153053265

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：

试题解析：

考生答案：B

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

14.	0x56 ^ 0xFB的结果是？（ ）

A. 		0xFF

B. 		0xAD

C. 		0x52

D. 		0x5B

试题编号：20251205153053314

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：

试题解析：

考生答案：B

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

15.	String类库的成员函数indexOf()，下列选项中，描述正确的是？（ ）

A. 		从字符串对象实例中截取部分字符

B. 		返回字符串对象实例的长度

C. 		返回指定字符在字符串对象实例中的位置

D. 		判断字符串对象是否以指定对象结尾

试题编号：20251205153053363

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

16.	ESP32 for Arduino 所提供EEPROM类库的成员函数中，用于设定EEPROM容量大小的成员函数是？（ ）

A. 		begin()

B. 		write()

C. 		commit()

D. 		read()

试题编号：20251205153053411

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

17.	通过shiftOut()函数向级联74HC595移位寄存器芯片DS引脚发送数据，移位寄存器中的数据如下，下列选项中，所对应的程序是？（ ）

A.

B.

C.

D.

试题编号：20251205153053576

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

18.	电路搭设和对应的程序如下，当按键开关S1断开时，LED灯点亮，程序中A和B分别是？（ ）

A. 		INPUT_PULLUP HIGH

B. 		INPUT_PULLUP LOW

C. 		INPUT_PULLDOWN HIGH

D. 		INPUT_PULLDOWN LOW

试题编号：20251205153053633

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：A

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

19.	ESP32 for Arduino，下列程序的运行结果是？（ ）

A. 		6 2 1

B. 		6 2 4

C. 		24 8 1

D. 		24 8 4

试题编号：20251205153053689

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：B

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

20.	ESP32 for Arduino，字符串报文strData定义如下，下列选项中，可正确提取报文中数值的程序是？（ ）

A.

B.

C.

D.

试题编号：20251205153053758

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：D

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

二、多选题(共5题，共10分)

21.	下列选项中，关于ESP32 WROOM模组蓝牙通讯说法正确的有?（ ）

A. 		蓝牙是一种无线通信方式

B. 		ESP32 WROOM模组提供了低功耗蓝牙通信功能

C. 		ESP32 WROOM模组提供了经典蓝牙通信功能

D. 		ESP32 WROOM模组可以通过蓝牙与手机进行通信

试题编号：20251205153052280

试题类型：多选题

标准答案：A|B|C|D

试题难度：

试题解析：

考生答案：A|D|B|C

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

22.	下列选项中，ESP32 WROOM模组所具备的外设有?（ ）

A. 		I2C

B. 		WiFi

C. 		UART

D. 		SPI

试题编号：20251205153052329

试题类型：多选题

标准答案：A|B|C|D

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：A|C|D

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

23.	ESP32 for Arduino,电路如图所示，当按键按下时触发中断，对应的中断触发模式是？（ ）

A. 		ONLOW

B. 		CHANGE

C. 		RISING

D. 		FALLING

试题编号：20251205153052874

试题类型：多选题

标准答案：B|D

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：D

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

24.	ESP32 for Arduino，程序行如下，其中参数mode的值可以为？（ ）

A. 		INPUT

B. 		OUTPUT

C. 		INPUT_PULLUP

D. 		INPUT_PULLDOWN

试题编号：20251205153053007

试题类型：多选题

标准答案：A|B|C|D

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：D|B|A|C

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

25.	下列选项中，具有置位功能（将指定位设置为1）的函数有？（ ）

A. 		bitSet()

B. 		bitRead()

C. 		bitClear()

D. 		bitWrite()

试题编号：20251205153053459

试题类型：多选题

标准答案：A|D

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：A|D

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

三、判断题(共5题，共10分)

26.	sizeof(val)是Arduino C语言的操作符，返回参数val所占用内存的字节数。（ ）

正确 	错误

试题编号：20251205153052382

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：

试题解析：

考生答案：正确

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

27.	UART通信中，一端设备的TX引脚与另一端设备的RX相连接。（ ）

正确 	错误

试题编号：20251205153052432

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：

试题解析：

考生答案：正确

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

28.	可通过ESP32主控板的霍尔传感器检测磁场的强度变化，周边磁场越强，输出的值越大。（ ）

正确 	错误

试题编号：20251205153053059

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：

试题解析：

考生答案：错误

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

29.	机械按键开关的抖动次数是随机的。（ ）

正确 	错误

试题编号：20251205153053109

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：

试题解析：

考生答案：正确

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

30.	Millis()函数返回程序自开始至当前的毫秒数。（ ）

正确 	错误

试题编号：20251205153053509

试题类型：判断题

标准答案：错误

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：正确

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

青少年机器人技术等级考试实操题（五级）及评分标准（2025-12月）

分数：100  题数：1

一、实操题及评分标准(共1题，共100分)

1.	一、实操考题

主题：串口交互可调红绿灯倒计时牌仿真

器件：ESP32主控板、按键模块、四位数码管、74HC595移位寄存器芯片（或模块）及相关器件。以上模块也可以采用分立器件结合面包板进行搭设。

任务要求：使用四位数码管模拟交通路口红绿灯的倒计时牌，倒计时牌的显示内容通过串口输入报文实现控制。

报文的格式为：XX-YY-ZZ，其中XX表示总的通行时长，范围10~20；YY表示闪烁显示的时间，范围0~9；ZZ表示闪烁显示的时间间隔。系统默认的报文为：15-5-100，表示路口总的通行时长为15秒，当倒计时时间还剩下5秒时，四位数码管开始闪烁显示，闪烁显示的时间间隔为100毫秒。

具体要求如下：

(1) 装置通电启动后，在四位数码管显示今天的日期：1214；

(2) 点击按键，装置进入工作状态，四位数码管按照默认的报文数据开始倒计时显示；

(3) 在串口监视器窗口输入框输入上述格式的新报文后，在串口监视器窗口输出解析后的相应报文内容。以报文“15-5-100”为例，串口监视器窗口输出的内容为：总时长:15  倒计时:5  间隔:100；

(4) 在串口监视器中，输入新的报文数据后，四位数码管按照新输入的报文数据倒计时显示；

(5) 四位数码管须使用74HC595移位寄存器芯片驱动显示。如采用其他方式，本实操成绩得0分；

(6) 程序采用Arduino C/C++代码编写，不得使用外部库调用；

(7) 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

说明：程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。

(1) 将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS5_身份证号，大小5M以下；

(2) 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。

参考资料：

(1) 数组NUM[] 保存的是0~9和'.'十六进制形式的数码管显示的段位信息。编程时可参考使用。

// 保存0~9

byte NUM[] = {0xFC, 0x60, 0xDA, 0xF2, 0x66, 0xB6, 0xBE, 0xE0, 0xFE, 0xF6};

(2) String类库的成员函数及其功能描述如下：

indexOf(val);                         // 自左向右查找字符val在字符串对象实例中的位置。

substring(from,to)                  // 从字符串对象实例中截取指定位置的字符串。

toInt();                                 // 将字符串转换为整数。

(3) Serial类库的成员函数及其功能描述如下：

avaiable();                            // 返回UART接收缓冲区中的字节数。

read();                                 // 从UART接收缓冲区读取数据。

readString();                         // 从UART接收缓冲区中读取字符串。

二、评分组成

1. 电路搭设（20分）

元器件：

(1) 装置中包含74HC595移位寄存器模块（或元器件）；（2分）

(2) 装置中包含按键模块（或元器件）；（2分）

(3) 装置中包含四位数码管；（2分）

电路搭设：

(4) 四位数码管与74HC595移位寄存器模块（或元器件）正确连接；（5分）

(5) 74HC595移位寄存器模块（或元器件）与主控板正确连接；（5分）

(6) 按键模块（或元器件）与主控板正确连接。（4分）

2. 功能实现（80分）

(1) 实现装置通电启动后，在四位数码管显示今天的日期：1214；（10分）

(2) 点击按键后，装置进入工作状态，实现四位数码管从15开始倒计时显示，时间间隔为1秒；（15分）

(3) 实现当通行时长还剩下5秒时，四位数码管开始闪烁显示，闪烁时间间隔为100毫秒；（15分）

(4) 听从测评师老师的指令输入新的报文数据后，实现在串口监视器中按任务要求的照格式输出解析后的数据；（10分）

(5) 四位数码管实现按新输入的报文数据开始倒计时显示，时间间隔为1秒；（15分）

(6) 四位数码管实现按新输入的报文数据的时间和间隔闪烁显示。（15分）