202512青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（六级）

- 单选题(共20题，共80分)

| 1. | TCP/IP四层模型中，HTTP协议对应的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 应用层. B.; 传输层. C.; 网络层. D.; 网络接口层. |

| 2. | 日常网络视频通话，在TCP/IP四层模型的传输层中，通常使用的协议是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; TCP协议. B.; UDP协议. C.; HTTP协议. D.; HTTPS协议. |

| 3. | 一台拥有IP地址的主机，通过“IP地址+端口号”来提供多种服务，文件传输协议（FTP）数据端所对应的端口是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 20. B.; 21. C.; 22. D.; 80. |

| 4. | 如下图所示，ESP32主控板A和C通过WIFI连接到主控板B，工作于STA模式的主控板是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 主控板A. B.; 主控板B. C.; 主控板C. D.; 主控板A和C. |

| 5. | ESP32 for Arduino，HTTP类库提供的成员函数中，客户端发送新的数据追加到服务器端，该功能所对应的方法是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; GET. B.; PUT. C.; POST. D.; PATCH. |

| 6. | I2C串行通信，当总线空闲时，串行数据线SDA的电平状态是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 低电平. B.; 高电平. C.; 上升沿. D.; 下降沿. |

| 7. | I2C串行通信，数据线SDA和SCL分别发送的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 数据信号 时钟信号. B.; 时钟信号 数据信号. C.; 电平信号 边沿信号. D.; 数字信号 模拟信号. |

| 8. | ESP32 for Arduino I2C类库的成员函数中，具有主设备向从设备发送读取数据请求功能的成员函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Wire.begin(). B.; Wire.read(). C.; Wire.requestFrom(). D.; Wire.endTransmission(). |

| 9. | MPU6050姿态传感器的加速度传感器单元可以设置如下不同的量程，下列选项中关于测量精度说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 测量精度最低的量程是±2g. B.; 测量精度最低的量程是±4g. C.; 测量精度最低的量程是±8g. D.; 测量精度最低的量程是±16g. |

| 10. | SPI通信，主机向从机发送数据的引脚是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; MOSI引脚. B.; MISO引脚. C.; SS引脚. D.; SCLK引脚. |

| 11. | 关于步进电机，下列选项中，说法错误的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 步进电机通常采用开环控制. B.; 步进电机的通电方式有单相通电和双相通电. C.; 步距角是步进电机绕组改变一次通电方式，所转动的空间角度. D.; 随着运转，步进电机的误差会不断累积. |

| 12. | SPI通信，下列选项中，关于数据线SS描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 从机向主机发送数据的数据线. B.; 主机向从机发送数据的数据线. C.; 主机向从机发送时钟信号的数据线. D.; 从机选择线. |

| 13. | ESP32 for Arduino SPI类库的成员函数setBitOrder(val)，下列选项中，描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 参数为LSBFIRST时，表示最高有效位优先. B.; 参数为MSBFIRST时，表示最低有效位优先. C.; 函数功能是设置数据的传送方式. D.; 函数功能是设置时钟的传送频率. |

| 14. | 步进电机类库AccelStepper的成员函数中，用于设定步进电机恒定转速的成员函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; AccelStepper.setMaxSpeed(). B.; AccelStepper.setSpeed(). C.; AccelStepper.setCurrentPosition(). D.; AccelStepper.setAcceleration(). |

| 15. | PID控制器中，可消除稳态误差是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; P控制. B.; I控制. C.; D控制. D.; 中断控制. |

| 16. | 使用ESP32 for Arduino WiFi类库的成员函数softAP(arg1,arg2)创建softAP，参数arg1和arg2的含义分别是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; SSID名称和SSID密码. B.; SSID密码和SSID名称. C.; 服务器名称和服务器密码. D.; 服务器密码和服务器名称. |

| 17. | 下列所示HTML标签中，用于标识页面标题的标签是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; <body>. B.; <h1>. C.; <img>. D.; <title>. |

| 18. | ESP32 主控板与外设模块通过I2C进行通信，部分程序如下，下列选项中，关于参数A/B/C说法错误的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 参数A是外设模块的地址. B.; 参数B是外设模块内寄存器的地址. C.; 参数C是向外设模块写入的数据. D.; 该段程序是从外设模块中读取数据. |

| 19. | 24BJY48步进电机的转动控制，使用0/1表示电源的关闭和导通，当发送给步进电机的控制参数序列为[B1000，B1100，B0100，B0110，B0010，B0011，B0001，B1001，B1000]时，步进电机的通电方式是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 四相单八拍. B.; 四相单九拍. C.; 四相单双八拍. D.; 四相单双九拍. |

| 20. | ESP32 for Arduino，ESP32主控板以STA方式连接到路由器，用户名为“AA”，密码为“BB”，部分程序如下，下列选项中正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | 下列选项中，关于IPv4地址正确的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 地址由32位二进制数组成。. B.; 通常以点分十进制表示. C.; 地址分为4段，每段8位. D.; IPv4地址资源丰富，当前仍有大量的地址可供申请. |

| 22. | TCP/IP四层模型，下列选项中，传输层使用到的协议有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; HTTP协议. B.; TCP协议. C.; UDP协议. D.; IP协议. |

| 23. | ESP32 for Arduino I2C类库的成员函数beginTransmissio(val)中，关于参数val下列描述不正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 向从设备读取的数据. B.; 发送给从设备的数据. C.; 从设备的地址. D.; 从设备上寄存器的地址. |

| 24. | 下列选项中，采用主从通信方式的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; I2C. B.; SPI. C.; UART. D.; GPIO. |

| 25. | 下列选项中，组成HTML文档结构的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 头部. B.; 主体. C.; 标题. D.; 内容. |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | IPV6的地址长度是128位，有8个字段，每个字段用“:”隔开。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |

| 27. | 在Windows命令行界面，运行ping命令，可查看当前计算机的IP配置。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |

| 28. | 关于教材示例所选定的24BJY48步进电机,该步进电机转动一圈所需的脉冲数为2048。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |

| 29. | I2C通信，主从设备之间可同时发送和接收数据。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |

| 30. | HTTP协议在传输层使用TCP协议，以保证数据的可靠传输。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |

答案

| 一、单选题标准答案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 2 | B | 3 | A | 4 | D | 5 | C |
| 6 | B | 7 | A | 8 | C | 9 | D | 10 | A |
| 11 | D | 12 | D | 13 | C | 14 | B | 15 | B |
| 16 | A | 17 | D | 18 | D | 19 | C | 20 | C |

| 二、多选题标准答案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | A¦B¦C | 22 | B¦C | 23 | A¦B¦D | 24 | A¦B | 25 | A¦B |

| 三、判断题标准答案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 正确 | 27 | 错误 | 28 | 正确 | 29 | 错误 | 30 | 正确 |

202512青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（六级）

一、实操考题

主题：方向指示器

器件：ESP32主控板、MPU6050姿态传感器模块、8x8点阵、74HC595移位寄存器模块或芯片及相关附件。

任务要求：通过MPU6050姿态传感器获取俯仰角和滚转角，根据俯仰角和滚转角的数值控制8x8点阵上箭头图案的显示，实现上、下、左、右方向指示功能，箭头图案如图1所示。具体任务要求如下：

(1)程序启动后，8x8点阵处于熄灭状态；

(2)用手单击触碰传感器T0引脚，8x8点阵最外侧四周的LED灯点亮，中间区域LED灯熄灭，如图2所示；

(3)再次用手单击触碰传感器TO引脚，8x8点阵最外侧四周的LED灯熄灭，程序进入方向指示器工作状态；

(4)当MPU6050姿态传感器处于水平位置时，8x8点阵中间区域的LED灯点亮，如图3所示；

(5)沿X轴转动MPU6050模块，当俯仰角大于45度时，8x8点阵显示向上或向下的箭头图案，分别用于指示旋转的方向；

(6)沿Y轴转动MPU6050模块，当滚转角大于45度时，8x8点阵显示向左或向右的箭头图案，分别用于指示旋转的方向；

(7)程序采用Arduino C/C++代码编写，不得使用外部库调用；

(8)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

图1箭头图示               图2方框图示              图3水平图示

说明：程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。

(1)将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS6_身份证号，大小5M以下；

(2)将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。

请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。

(1)将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS6_身份证号，大小5M以下；

(2)将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。

二、评分组成

1.电路搭设(20分)

元器件：

(1)8x8点阵；(2分)

(2)74HC595移位寄存器模块或芯片；(2分)

(3)MPU6050姿态传感器；(2分)

电路搭设：

(4)8x8点阵与74HC595移位寄存器模块或芯片正确连接；(4分)

(5)74HC595移位寄存器模块或芯片与主控板正确连接；(4分)

(6)MPU6050姿态传感器与主控板正确连接。(6分)

2.功能实现(80分)

(1)实现程序启动后，8x8点阵处于熄灭状态；(10分)

(2)实现用手单击触碰传感器TO引脚，8x8点阵最外侧四周的LED灯点亮，中间区域LED灯熄灭，如图2所示；(10分)

(3)实现再次用手单击触碰传感器TO引脚，8x8点阵最外侧四周的LED灯熄灭；(10分)

(4)实现当姿态传感器处于水平位置时，8x8点阵显示图3所示图案；(10分)

(5)实现沿X轴转动MPU6050模块，当姿态角大于45度时，8x8点阵显示图1所示向上的箭头图案；(10分)

(6)实现沿X轴转动MPU6050模块，当姿态角小于-45度时，8x8点阵显示图1所示向下的箭头图案；(10分)

(7)实现沿Y轴转动MPU6050模块，当滚转角大于45度时，8x8点阵显示图1所示向左的箭头图案；(10分)

(8)实现沿Y轴转动MPU6050模块，当滚转角小于-45度时，8x8点阵显示图1所示向右的箭头图案。(10分)