青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（四级）

分数：100  题数：30

一、单选题(共20题，共80分)

1.	Arduino UNO/Nano主控板，程序运行时，下列选项中用于存储变量数据的是？（ ）

A. 		RAM

B. 		Flash

C. 		EEPROM

D. 		GPIO

试题编号：20251205152804264

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

2.	有关Arduino C程序，下列说法不正确的是？（ ）

A. 		程序中setup()函数不可缺失，一般放置初始化程序。

B. 		程序中loop()函数不可缺失，一般放置主执行程序。

C. 		程序运行时，先运行setup()函数内的程序，然后运行loop()函数内的程序。

D. 		setup()函数和loop()函数中的程序会循环运行。

试题编号：20251205152804469

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：D

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

3.	Arduino UNO/Nano主控板，下列选项中，关于引脚Vin描述正确的是？（ ）

A. 		电源输入引脚

B. 		电源输出引脚

C. 		数字信号引脚

D. 		模拟信号引脚

试题编号：20251205152804599

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：B

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

4.	Arduino C语言中，0b标识符是？（ ）

A. 		二进制整数前缀

B. 		八进制整数前缀

C. 		十进制整数前缀

D. 		十六进制整数前缀

试题编号：20251205152804649

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

5.	整数0x24对应的十进制数是？（ ）

A. 		24

B. 		36

C. 		44

D. 		100100

试题编号：20251205152804699

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：

试题解析：

考生答案：B

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

6.	Arduino UNO/Nano主控板，使用digitalRead()函数读取数字输入信号，当引脚的输入电压为2.5V时，函数的返回值是 ？（ ）

A. 		0

B. 		1

C. 		255

D. 		不确定

试题编号：20251205152805027

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

7.	Arduino UNO/Nano主控板，使用analogRead()函数读取模拟输入信号，当引脚的输入电压为2.5V时，函数的返回值可能是？（ ）

A. 		0

B. 		255

C. 		511

D. 		1023

试题编号：20251205152805077

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

8.	Arduino UNO/Nano主控板，analogWrite()函数进行模拟信号输出时，与输出值大小对应的是？（ ）

A. 		PWM

B. 		占空比

C. 		脉冲周期

D. 		ADC

试题编号：20251205152805127

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

9.	晶体三极管的三个引脚中，接受控制信号的引脚是？（ ）

A. 		基极

B. 		发射极

C. 		集电极

D. 		发射极和集电极

试题编号：20251205152805177

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

10.	Arduino UNO/Nano主控板，电路如下图所示，通过7引脚获取按键的返回值，下列选项中，关于电路描述正确的是？（ ）

A. 		上拉电阻电路

B. 		下拉电阻电路

C. 		内部上拉电阻电路

D. 		上升沿电阻电路

试题编号：20251205152805232

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：C

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

11.	Arduino C语言中用于表示浮点数据类型的标识符是？（ ）

A. 		int

B. 		char

C. 		float

D. 		byte

试题编号：20251205152805479

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

12.	Arduino C程序如下，当串口监视器输出的值为350时，变量val的初值是？（ ）

A. 		100

B. 		150

C. 		200

D. 		350

试题编号：20251205152805535

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

13.	Arduino C语言，下列选项中不符合变量命名规则的是？（ ）

A. 		Float

B. 		_3pin

C. 		PWM

D. 		switch

试题编号：20251205152805584

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：D

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

14.	Arduino C程序如下，当程序运行时，串口监视器输出结果是？（ ）

A.

B.

C.

D.

试题编号：20251205152805653

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：B

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

15.	Arduino UNO/Nano主控板，Arduino C语言，下列选项中，占用2个字节的变量类型是？（ ）

A. 		int

B. 		boolean

C. 		float

D. 		byte

试题编号：20251205152805705

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：D

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

16.	读取当前环境光数据，电路如下图所示，当光照强度增大时，analogRead(A1)的返回值增大，下图中A和B所对应的是？（ ）

A. 		电阻 光敏电阻

B. 		导线 光敏电阻

C. 		光敏电阻 电阻

D. 		光敏电阻 导线

试题编号：20251205152805863

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：C

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

17.	Arduino C程序如下，该段程序运行后，变量sum的值是？（ ）

A. 		3

B. 		6

C. 		12

D. 		18

试题编号：20251205152805999

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：C

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

18.	Arduino UNO/Nano主控板，引脚3的输入信号如下图所示，函数pulseIn(3，LOW)的返回值是？（ ）

A. 		3

B. 		20

C. 		20000

D. 		不确定

试题编号：20251205152806056

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：C

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

19.	如图所示电路，开关S闭合，当光照强度减小时，下列选项中，关于电路中U1说法正确的是？（ ）

A. 		增大

B. 		减小

C. 		不变

D. 		没有规律，不能确定

试题编号：20251205152806112

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：A

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

- Arduino UNO/Nano主控板，电路如下图所示，通过7引脚获取按键的返回值，下列选项中，关于引脚模式设置正确的是？（ ）

A. 		pinMode(7,INPUT)

B. 		pinMode(7,OUTPUT)

C. 		pinMode(7,INPUT_PULLUP)

D. 		pinMode(7,INPUT_PULLDOWN)

试题编号：20251205152806168

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：C

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

二、多选题(共5题，共10分)

21.	Arduino UNO/Nano主控板，下列选项中，具有模拟信号输入功能的引脚有？（ ）

A. 		5引脚

B. 		6引脚

C. 		A4引脚

D. 		A5引脚

试题编号：20251205152804749

试题类型：多选题

标准答案：C|D

试题难度：

试题解析：

考生答案：D|C

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

22.	下列选项中，采用闭环控制的有？（ ）

A. 		独轮车平衡控制

B. 		自行车平衡控制

C. 		小车的自动巡线控制

D. 		小车的自动跟随控制

试题编号：20251205152804879

试题类型：多选题

标准答案：A|B|C|D

试题难度：

试题解析：

考生答案：C|A|B|D

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

23.	有关晶体三极管，下列说法正确的有？（ ）

A. 		晶体三极管根据构造，可以分为NPN和PNP两种类型

B. 		晶体三极管的三个引脚，分别为基极、集电极和发射极

C. 		晶体三极管是电流控制型半导体器件

D. 		当PNP晶体三极管工作于开关状态，基极输入低电平时，晶体三极管处于截止状态

试题编号：20251205152805281

试题类型：多选题

标准答案：A|B|C

试题难度：

试题解析：

考生答案：C|B|A

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

24.	下列选项中，与模拟信号读写相关的有？（ ）

A. 		digitalRead()

B. 		digitalWrite()

C. 		analogRead()

D. 		analogWrite()

试题编号：20251205152805331

试题类型：多选题

标准答案：C|D

试题难度：

试题解析：

考生答案：C|D

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

25.	Arduino C语言，下列选项中，属于关系运算符的有？（ ）

A. 		>

B. 		<

C. 		=

D. 		<=

试题编号：20251205152805757

试题类型：多选题

标准答案：A|B|D

试题难度：

试题解析：

考生答案：A|B|D

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

三、判断题(共5题，共10分)

26.	Arduino UNO/Nano主控板，具有模拟信号输出功能的引脚数量是6个。（ ）

正确 	错误

试题编号：20251205152804928

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：

试题解析：

考生答案：正确

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

27.	通常情况下，Arduino UNO/Nano主控板的工作电压是5V。（ ）

正确 	错误

试题编号：20251205152804978

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：

试题解析：

考生答案：正确

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

28.	舵机转动时，其角度控制是闭环控制。（ ）

正确 	错误

试题编号：20251205152805380

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：

试题解析：

考生答案：错误

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

29.	通过光敏电阻检测光照强度的变化，检测电路中要串联一个分压电阻。（ ）

正确 	错误

试题编号：20251205152805430

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：

试题解析：

考生答案：正确

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

30.	Arduino C语言中，关系表达式和逻辑表达式的运算结果为true或false。（ ）

正确 	错误

试题编号：20251205152805807

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：

试题解析：

考生答案：正确

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

青少年机器人技术等级考试实操题（四级）及评分标准（2025-12月）

分数：100  题数：1

一、实操题及评分标准(共1题，共100分)

1.一、实操考题

主题:红外遥控障碍检测装置(四级)

器件:Atmega328P主控板1块，红外接收套件1套，LED模块1个，超声波传感器1个，蜂鸣器模块1个，舵机1个。以上模块也可使用分立器件结合面包板搭建。
任务要求:红外遥控障碍检测装置有三种状态，分别为:关闭、近距检测和远距检测。装置处于近距检测状态时，当障碍物距离不大于5cm时，蜂鸣器发出警报声;装置处于远距检测状态，当障碍物距离不大于10cm时，蜂鸣器发出警报声;装置处于关闭状态时，对障碍物靠近不做反应。

通过控制舵机的舵盘转至不同角度用于指示不同的状态。具体要求如下:

(1)首次通电后，装置处于关闭状态，此时LED灯熄灭，蜂鸣器静音，舵机处于90度位置;

(2)点击红外遥控器的2键，装置进入近距检测状态，舵机处于135度位置，LED灯点亮，当障碍物距离不大于5cm时，蜂鸣器发声，LED灯闪烁，且蜂鸣器发声频率随着障碍物的靠近而增大，LED灯的闪烁频率随着障碍物的靠近而加快;

(3)点击红外遥控器的3键，装置进入远距检测状态，LED灯点亮，当障碍物距离不大于10cm时，蜂鸣器发声，LED灯闪烁，且蜂鸣器发声频率随着障碍物的靠近而增大，LED灯的闪烁频率随着障碍物的靠近而加快;(4)点击红外遥控器的1键，装置进入关闭状态，LED灯熄灭，蜂鸣器静音，舵机处于90度位置;

(5)控制程序采用Arduino C/C++代码编写，不得使用图形化软件编写;

(6)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

说明:程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。

(1)将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为:DJKS4_身份证号，大小5M以下;

(2)将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。

参考资料:

舵机类库及常用成员函数如下:

头文件:Servo.h

类库对象:Servo

成员函数:attach(Pin) //指定引脚的关联引脚

write(angle) //功能是让舵机转动到指定的角度

红外遥控示例:

#include <IRremote.h>

const int RECV_PIN =12;

IRrecv irrecv(RECV_PIN);

decode_results results;

void setup({

Serial.begin(9600);

irrecv.enableIRIn();

}

void loop0 {

if (irrecv.decode(&results)) {

Serial.println(results.value,HEX);

irrecv.resume();

}

delay(100);

二、评分组成

1.电路搭设(20分)

元器件:

(1)装置中包含LED灯模块(或元器件);(2分)

(2)装置中包含蜂鸣器模块(或元器件);(2分)

(3)装置中包含超声波传感器模块;(2分)

(4)装置中包含红外接收模块;(2分)

(5)装置中包含舵机;(2分)

电路搭设:

(6) LED灯模块(或元器件)与主控板正确连接;(2分)

(7)蜂鸣器模块(或元器件)与主控板正确连接;(2分)

(8)超声波传感器与主控板正确连接;(2分)

(9)红外接收模块与主控板正确连接;(2分)

(10)舵机与主控板正确连接。(2分)

2.功能实现(80分)

(1)实现装置启动时,LED灯保持熄灭状态，蜂鸣器静音，舵机处于90度位置;(5分)

(2)实现点击红外遥控器的2键，装置进入近距检测状态，LED灯处于点亮状态，舵机处于135度位置;(10分)

(3)装置处于近距检测状态时，实现仅当障碍物距离不大于5cm时，蜂鸣器发声，LED灯闪烁;(10分)

(4)装置处于近距检测状态，当障碍物距离不大于5cm时，实现蜂鸣器发声频率随着障碍物的靠近而增大，LED灯的闪烁频率随着障碍物的靠近而加快;(10分)

(7)装置处于远距检测状态，当障碍物距离不大于10cm时，实现蜂鸣器发声频率随着障碍物的靠近而增大，LED灯的闪烁频率随着障碍物的靠近而加快;(10分)(8)装置处于近距检测和远距检测状态时，将超声波传感器的返回值输出到串口监视器;(10分)

(5)实现点击红外遥控器的3键,装置进入远距检测状态，LED灯处于点亮状态，舵机处于45度位置:(10分)

(6)装置处于远距检测状态时，实现仅当障碍物距离不大于10cm时，蜂鸣器发声，LED灯闪烁;(10分)

(9)实现点击红外遥控器的1键，装置进入关闭状态，LED灯熄灭，蜂鸣器静音。(5分)